LibPlayer user guide

| 日期 | 版本 | 修改者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-1-20 | V1.0 | Rongle：lee.rong@amlogic.com | 创建 |
| 2011-1-24 | V1.1 | Zhi.zhou@amlogic.com | 增加player API说明 |

目录

1.	基本模块功能介绍	3

2.	Player框图	4

1)	Shell播放器	4

2)	DVB TS流播放的应用	5

3)	嵌入式UI进程模式	6

3.	Amports模块功能示意图	7

4.	AudioDSP模块功能示意图	8

5.	Libamcodec库使用说明	8

1)	驱动必要条件	8

2)	核心结构体和枚举	9

3)	libamcodec头文件解析	12

4)	示例源码	18

6.	AmPlayer	22

1)	Player播放的状态转换图	22

2)	基本API说明	23

3)	基于player库的简单player	28

FFMPEG接口开发	29

4)	29

# 基本模块功能介绍

Amports:

内核驱动模块，包括视频解码控制，视频微码加载管理，视频解码错误处理，MepgPs文件的Parser，TSdemux管理，Mpeg12,Mpeg4,H264,Vc1,Real等的解码控制，视频显示控制，基本同步管理等；

Audiodsp：

音频解码控制驱动，主要控制音频DSP的firmware加载，管理，以及audioPTS的管理；

Amadec库：

音频解码控制库，主要负责和audiodsp模块的通信，以及把pcm数据输出给Alsa或者android audio flinger；

Amcodec库：

驱动层的封装；主要把ioctl,open,read,write等函数封装成更易理解的函数，并能够提供统一的接口;同时给amadec库发送相关的命令来控制音频的解码；

Amffmpeg库：

Ffmpeg库加一修改和完善后负责文件的解析工作：

Amplayer库:

负责把文件送给ffmpeg并形成流并送给amcode，必要的时候给流增加控制信息；并通过message机制接收上层UI，控制整个播放过程；

# Player框图

## Shell播放器

## DVB TS流播放的应用

## 嵌入式UI进程模式

# Amports模块功能示意图

# AudioDSP模块功能示意图

# Libamcodec库使用说明

## 驱动必要条件

amcodec是实现驱动跟上层player的中间层，封装了codec的所有驱动操作。

与之相对应的kernel驱动的关键代码是：

kernel/drivers/amlogic/amports/amstream.c

为了应用层可以使用驱动，在文件系统里面对应的设备节点是：

同时确认kernel使能了amstream 驱动，注意下图中的设备号为233和239的驱动一定要使能，否则请重新配置kernel

## 核心结构体和枚举

codec_para_t

【描述】

Codec控制器结构体

【定义】

typedef struct

{

CODEC_HANDLE handle;

CODEC_HANDLE cntl_handle;

CODEC_HANDLE sub_handle;

stream_type_t stream_type;

unsigned int has_video:1;

unsigned int  has_audio:1;

unsigned int has_sub:1;

unsigned int noblock:1;

int video_type;

int audio_type;

int sub_type;

int video_pid;

int audio_pid;

int sub_pid;

int audio_channels;

int audio_samplerate;

int vbuf_size;

int abuf_size;

dec_sysinfo_t am_sysinfo;

audio_info_t audio_info; // pass to audiodsp

int packet_size;

}codec_para_t;

【参数】

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| handle | CODEC_HANDLE |  |
| cntl_handle | CODEC_HANDLE |  |
| stream_type | stream_type | stream 的编码格式 |
| has_video | unsigned int | 是否存在 video 的标志 |
| has_audio | unsigned int | 是否存在 audio 的标志 |
| video_type | int | video 的类型，对应于 vformat_t |
| audio_type | int | audio 的类型，对应于 aformat_t |
| video_pid | int | ps，ts 等需要设置 video pid |
| audio_pid | int | ps，ts 等需要设置 audio pid |
| audio_channels | int | Pcm 解码时需要设置 |
| audio_samplerate | int | Pcm 解码时需要设置 |
| vbuf_size | int | 修改 video buffer 的大小，0 表示使用默认size |
| abuf_size | int | 修改 video buffer 的大小，0 表示使用默认size |
| am_sysinfo | dec_sysinfo_t | 系统解码辅助信息 |

【枚举】

typedef enum

{

STREAM_TYPE_UNKNOW,

STREAM_TYPE_ES_VIDEO,

STREAM_TYPE_ES_AUDIO,

STREAM_TYPE_ES_SUB,

STREAM_TYPE_PS,

STREAM_TYPE_TS,

STREAM_TYPE_RM,

}stream_type_t;

【参数】

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| STREAM_TYPE_UNKNOW | 未知流类型 |
| STREAM_TYPE_ES_VIDEO | ES 视频流 |
| STREAM_TYPE_ES_AUDIO, | ES 音频流 |
| STREAM_TYPE_PS | PS 流 |
| STREAM_TYPE_TS | TS 流 |
| STREAM_TYPE_RM | RM 流 |

dec_sysinfo_t

【描述】

编码信息结构体

【定义】

typedef struct

{

unsigned int    format;

unsigned int    width;

unsigned int    height;

unsigned int    rate;

unsigned int    extra;

unsigned int    status;

unsigned int    ratio;

void *          param;

} dec_sysinfo_t;

【参数】

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| format | unsigned int | 视频编码格式 |
| width | unsigned int | 视频帧宽度（像素点） |
| height | unsigned int | 视频帧高度（像素点） |
| rate | unsigned int | 视频帧率 |
| extra | unsigned int | 视频编码附加信息 |
| status | unsigned int | 视频状态 |
| ratio | unsigned int | 视频显示比例 |
| param | void * | 其他参数 |

## libamcodec头文件解析

- int codec_init(codec_para_t *);

功能：根据 codec_para_t->stream_type的值打开

/dev/amstream_vbuf

/dev/amstream_abuf

/dev/amstream_mpts

/dev/amstream_mpps

/dev/amstream_rm

/dev/amstream_sub

获得设备描述符并保存到codec_para_t->handle

Example code:

codec_para_t *pcodec = NULL;

pcodec = av_mallocz(sizeof(codec_para_t))

pcodec->video_pid = 851;

pcodec->audio_pid = 852;

pcodec->video_type = VFORMAT_H264;

pcodec->audio_type = AFORMAT_AC3;

pcodec->has_video = 1;

pcodec->has_audio = 1;

pcodec->stream_type = STREAM_TYPE_TS;

ret = codec_init(pcodec);

if (ret != CODEC_ERROR_NONE) {

printf("codec init failed, ret=-0x%x", -ret);

return -1;

} else {

printf("codec init ok!\n");

}

- int codec_write(codec_para_t *pcodec,void *buffer,int len);

功能：根据 codec_para_t->stream_type的值打开

static char filename[256] = "ahmei-1_feicui.ts";

static int file_fd = -1;

file_fd = open(filename, O_RDWR, 0666);

if (file_fd < 0) {

printf("can't open file:%s\n", filename);

return -1;

}

printf("open file:%s ok!\n", filename);

len = read(file_fd, buffer, size);

if (len > 0) {

size = 0;

do {

ret = codec_write(pcodec, buffer, len);

if (ret < 0) {

printf("codec_write ret=%d errno=%d\n", ret, errno);

if (errno != EAGAIN) {

printf("codec_write failed! ret=-0x%x errno=%d\n", -ret, -errno);

return -2;

} else {

continue;

}

} else {

size += ret;

if (size == len) {

//printf("write %d bytes data\n",ret);

break;

} else if (size < len) {

continue;

} else {

printf("write failed, want %d bytes, write %d bytes\n", len, size);

return -3;

}

}

} while (1);

} else if (len == 0) {

printf("read eof\n");

sleep(10);

break;

} else {

printf("read failed! len=%d errno=%d\n", len, errno);

break;

}

- int codec_close(codec_para_t *);

功能：关闭所有codec；

- void codec_close_audio(codec_para_t *);

功能：关闭audio codec；

- void codec_resume_audio(codec_para_t *, unsigned int);

功能：audio codec；

- int codec_reset(codec_para_t *);

功能： 复位 codec， 与codec_init的区别多了先关闭设备代码

example code:

Same as codec_init

- int codec_init_sub(codec_para_t *);

功能： 打开设备/dev/amstream_sub获取描述符并保存到codec_para_t->sub_handle

example code:

if(pcodec->has_sub) {

r=codec_init_sub(pcodec);

if(r<0) {

codec_r = system_error_to_codec_error(r);

print_error_msg(codec_r, __FUNCTION__, __LINE__);

return CODEC_OPEN_HANDLE_FAILED;

}

pcodec->handle = pcodec->sub_handle;

}

- int codec_open_sub_read(void);

功能： 打开设备/dev/amstream_sub并返回设备描述符

- int codec_close_sub(codec_para_t *);

功能： 关闭设备/dev/amstream_sub

- int codec_close_sub_fd(CODEC_HANDLE);

功能： 关闭设备/dev/amstream_sub的描述符

- int codec_reset_subtile(codec_para_t *pcodec);

功能： 复位subtitle

- int codec_poll_sub(codec_para_t *);

功能： 等待subtitle数据写入完成

- int codec_poll_sub_fd(CODEC_HANDLE sub_fd, int timeout)

功能： 与codec_poll_sub近似，只是输入参数是设备描述符和timeout值

- int codec_get_sub_size(codec_para_t *);

功能： 获得subtitle的大小

- int codec_get_sub_size_fd(CODEC_HANDLE);

功能： 与codec_get_sub_size近似，只是输入参数是设备描述符

- int codec_read_sub_data(codec_para_t *, char *, unsigned int);

功能： 从subtitle buffe中读取subtitle数据

- int codec_read_sub_data_fd(CODEC_HANDLE, char *, unsigned int);

功能： 与codec_read_sub_data近似，只是输入参数是设备描述符

- int codec_write_sub_data(codec_para_t *, char *, unsigned int);

功能：通过/dev/amstream_sub调用驱动写入subtitle数据，

Example code:

unsigned char sub_header[20] = {0x41, 0x4d, 0x4c, 0x55, 0xaa, 0};

sub_type = para->sstream_info.sub_type;

if(sub_type==0x17000)

{

sub_type=0x1700a;

}

sub_header[5] = (sub_type >> 16) & 0xff;

sub_header[6] = (sub_type >> 8) & 0xff;

sub_header[7] = sub_type & 0xff;

sub_header[8] = (data_size >> 24) & 0xff;

sub_header[9] = (data_size >> 16) & 0xff;

sub_header[10] = (data_size >> 8) & 0xff;

sub_header[11] = data_size & 0xff;

sub_header[12] = (sub_pts >> 24) & 0xff;

sub_header[13] = (sub_pts >> 16) & 0xff;

sub_header[14] = (sub_pts >> 8) & 0xff;

sub_header[15] = sub_pts & 0xff;

sub_header[16] = (last_duration >> 24) & 0xff;

sub_header[17] = (last_duration >> 16) & 0xff;

sub_header[18] = (last_duration >> 8) & 0xff;

sub_header[19] = last_duration & 0xff;

write_bytes = codec_write_sub_data(pkt->codec,

(char*)&sub_header, sizeof(sub_header)));

- int codec_init_cntl(codec_para_t *);

功能：打开/dev/amvideo获得文件描述符并保存在codec_para_t-> cntl_handle，

Example code:

a_codec=codec_alloc();

if(!a_codec){

if(vinfo->has_video && v_codec)

codec_release(v_codec);

return PLAYER_EMPTY_P;

}

MEMSET(a_codec, 0, sizeof(codec_para_t));

if (codec_init_cntl(a_codec) != 0)

goto error2;

- int codec_close_cntl(codec_para_t *);

功能：关闭之前打开/dev/amvideo所获得的文件描述符codec_para_t-> cntl_handle

- int codec_poll_cntl(codec_para_t *);

功能：等待对/dev/amvideo的操作完成，中断处理后唤醒。

Example code：Kernel/drivers/amlogic/amports/video.c

- int codec_get_cntl_state(codec_para_t *);

功能：等待对/dev/amvideo的操作完成，中断处理后唤醒。

- int codec_set_cntl_mode(codec_para_t *, unsigned int);

功能：设置trick_mode模式。

- int codec_set_cntl_avthresh(codec_para_t *, unsigned int);

功能： 设置avsync的时间门限。如果超过这个值就变换为TSYNC_MODE_VMASTER

- int codec_reset_audio(codec_para_t *pcodec);

功能：复位audio port。

- int codec_set_audio_pid(codec_para_t *pcodec);

功能：选择多路音轨中的某路音轨。

Example code：

Pcodec-> audio_pid = 0; //选则第一个音轨

codec_set_audio_pid(pcodec);

- int codec_set_sub_id(codec_para_t *pcodec);

功能：选择多路字幕中的某路字幕。

- int codec_audio_reinit(codec_para_t *pcodec);

功能：调用驱动ioctl

AMSTREAM_IOC_AFORMAT

AMSTREAM_IOC_AID

AMSTREAM_IOC_SAMPLERATE

AMSTREAM_IOC_ACHANNEL

重新初始化audio

- int codec_set_dec_reset(codec_para_t *pcodec);

功能：调用驱动ioctl

AMSTREAM_IOC_SET_DEC_RESET

设置tsync_dec_reset_flag

驱动在tsync_avevent(VIDEO_START,

(vf->pts) ? vf->pts : timestamp_vpts_get());

时完成DAC复位操作

- int codec_checkin_pts(codec_para_t *pcodec, unsigned long pts);

功能：调用驱动ioctl

AMSTREAM_IOC_TSTAMP

设置硬件pts

- int codec_get_vbuf_state(codec_para_t *,struct buf_status *);

功能：调用驱动ioctl

AMSTREAM_IOC_VB_STATUS

获得video buffer的状态

返回值存放于buf_status *buf中

- int codec_get_abuf_state(codec_para_t *,struct buf_status *);

功能：调用驱动ioctl

AMSTREAM_IOC_AB_STATUS

获得audio buffer的状态

返回值存放于buf_status *buf中

- int codec_get_vdec_state(codec_para_t *,struct vdec_status *);

功能：调用驱动ioctl

AMSTREAM_IOC_VDECSTAT

获得video decoder buffer的状态

返回值存放于vdec_status *buf中

- int codec_get_adec_state(codec_para_t *,struct adec_status *);

功能：调用驱动ioctl

AMSTREAM_IOC_ADECSTAT

获得audio decoder buffer的状态

返回值存放于adec_status *buf中

- int codec_pause(codec_para_t *);

功能：通过向/sys/class/tsync/event写入 "AUDIO_PAUSE"来暂停audio

调用驱动ioctl

AMSTREAM_IOC_VPAUSE

来暂停video

- int codec_resume(codec_para_t *);

功能：通过向/sys/class/tsync/event写入 "AUDIO_RESUME"来恢复audio

调用驱动ioctl

AMSTREAM_IOC_VPAUSE

来恢复video

## 示例源码

基于Amcodec的Ts流播放器；

/**************************************************

* example based on amcodec

**************************************************/

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <signal.h>

#include <errno.h>

#include <adecproc.h>

#include <codec.h>

//#include <getopt.h>

static codec_para_t ts_codec_para;

static codec_para_t *pcodec;

static char filename[256] = "ahmei-1_feicui.ts";

static int file_fd = -1;

int main(int argc, char *argv[])

{

#define READ_SIZE (32 * 1024)

int ret = CODEC_ERROR_NONE;

char buffer[READ_SIZE];

int len = 0;

long long pos = 0;

int size = READ_SIZE;

uint32_t cnt = 0;

printf("\n*********CODEC PLAYER DEMO************\n\n");

pcodec = &ts_codec_para;

memset(pcodec, 0, sizeof(codec_para_t *));

pcodec->video_pid = 851;

pcodec->audio_pid = 852;

pcodec->video_type = VFORMAT_H264;

pcodec->audio_type = AFORMAT_AC3;

pcodec->has_video = 1;

pcodec->has_audio = 1;

pcodec->stream_type = STREAM_TYPE_TS;

memset(buffer, 0, READ_SIZE);

file_fd = open(filename, O_RDWR, 0666);

if (file_fd < 0) {

printf("can't open file:%s\n", filename);

return -1;

}

printf("open file:%s ok!\n", filename);

if (pcodec->has_audio || pcodec->has_video) {

ret = codec_init(pcodec);

if (ret != CODEC_ERROR_NONE) {

printf("codec init failed, ret=-0x%x", -ret);

return -1;

}

printf("codec init ok!\n");

pos = lseek(file_fd, 0, SEEK_SET);

printf("seek pos:%lld\n", pos);

cnt = 0;

do {

len = read(file_fd, buffer, size);

if (len > 0) {

size = 0;

do {

ret = codec_write(pcodec, buffer, len);

if (ret < 0) {

printf("codec_write ret=%d errno=%d\n", ret, errno);

if (errno != EAGAIN) {

printf("codec_write failed! ret=-0x%x errno=%d\n", -ret, -errno);

return -2;

} else {

continue;

}

} else {

size += ret;

if (size == len) {

//printf("write %d bytes data\n",ret);

break;

} else if (size < len) {

continue;

} else {

printf("write failed, want %d bytes, write %d bytes\n", len, size);

return -3;

}

}

} while (1);

} else if (len == 0) {

printf("read eof\n");

sleep(10);

break;

} else {

printf("read failed! len=%d errno=%d\n", len, errno);

break;

}

} while (1);

} else {

printf("No audio and No video!\n");

}

error:

printf("will exit!!!!!!!!!!!!\n");

codec_close(pcodec);

close(file_fd);

return 0;

}

依赖库：

libamcodec libamadec  libavformat libavcodec libavutil

# AmPlayer

## Player播放的状态转换图

## 基本API说明

int 	player_init();

功能：player库的基本初始化，所有其他函数调用前必须先调用初始化程序；该进程运行期内只需要调用一次；

主要参数：

返回值：0为成功，暂没有错误返回；

int  player_start(play_control_t *p,unsigned long  priv);

功能：启动一个线程来播放文件，其中Player_control_t结构体传送相关的控制信息给播放器；priv是额外的信息，能过player_get_extern_priv函数获取；返回pid表示创建的player id；最多同时存在32个pid；

阻塞：非阻塞

主要参数：

play_control_t：输入参数，控制播放器初始化的结构；

typedef struct

{

char  *file_name;	/*播放文件名*/

char  *headers;  /*文件名认证信息，网络播放可能需要*/

//List  *play_list;

int	video_index;  /*视轨，不指定请初始化为-1*/

int	audio_index;  /*音轨，不指定请初始化为-1*/

int sub_index;		/*字幕，不指定初始化为-1*/

int t_pos;			/*起始播放时间 秒为单位*/

int	read_max_cnt;	/*最大出错次数*/

union

{

struct{

unsigned int loop_mode:1;

unsigned int nosound:1;

unsigned int novideo:1;

unsigned int hassub:1;

unsigned int need_start:1;

};

int mode;

};

callback_t callback_fn; /*回调消息函数结构体*/

int byteiobufsize;		/*数据解析缓冲大小*/

int loopbufsize;       /*循环缓冲大小,暂只对网络开启*/

int enable_rw_on_pause; /*在暂停情况下允许从底层读数据*/

/*

data%<min && data% <max  enter buffering;

data% >middle exit buffering;

*/

int auto_buffing_enable;/*自动进入缓冲控制信息，为0，不进入缓冲*/

float buffing_min;

float buffing_middle;

float buffing_max;

int is_playlist;

}play_control_t;

priv：私有变量，在callback函数里能过player_get_extern_priv函数可以获取；

返回值：

>=0：播放器pid，

<0 :	 创建player线程错误；

int 	player_stop(int pid);

功能：停止该播放，阻塞模式，等待播放结束；

阻塞：阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

int 	player_stop_async(int pid);

功能：停止播放，直接返回；需要通过函数player_get_state获取播放器状态；

阻塞：非阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

int  player_exit(int pid);

功能：释放该播放线程的相关资源；需要在播放出错或者播放停止后调用；如果该线程仍然在播放，会先停止播放后再释放资源；

阻塞：阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

int 	player_pause(int pid);

功能：播放暂停，非阻塞函数；

阻塞：非阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

Int	player_resume(int pid);

功能：播放恢复，非阻塞函数；

阻塞：非阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

int 	player_timesearch(int pid,int s_time);

功能：跳转到某个时间开始播放，非阻塞函数；

阻塞：非阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

s_time：跳转到的时间，秒为单位；

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

int  player_forward(int pid,int speed);

功能：快进播放；

阻塞：非阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

speed：播放速度2，4，8；

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

Int player_backward(int pid,int speed);

功能：快退放；

阻塞：非阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

speed：播放速度2，4，8；

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

Int player_aid(int pid,int audio_id);

功能：设置音轨；

阻塞：非阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

audio_id：音频aid

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

int player_sid(int pid,int sub_id);

功能：设置字幕id

阻塞：非阻塞

主要参数：

Pid：播放器id

sub _id： subtitle id

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

int 	player_progress_exit(void);

功能：进程退出，释放所有资源；

阻塞：非阻塞

主要参数：

返回值：0为成功，没有错误；

int  player_list_allpid(pid_info_t *pid);

功能：列出所有播放线程id；

阻塞：非阻塞

主要参数：

pid_info_t：见头文件；

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

int     check_pid_valid(int pid);

功能：查询播放线程是否存在；

阻塞：非阻塞

主要参数：

pid：播放器id；

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

player_status 	player_get_state(int pid);

功能：获取player状态；详见player状态转换图

阻塞：非阻塞

主要参数：

pid：播放器id；

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

Int	player_get_play_info(int pid,player_info_t *info);

功能：获取player状态；详见player状态转换图

阻塞：非阻塞

主要参数：

pid：播放器id；

info：当前播放信息；

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

Int	player_get_media_info(int pid,media_info_t *minfo);

功能：获取媒体信息，在player播放器转换为INIT_OK后可以获取；

阻塞：非阻塞

主要参数：

pid：播放器id；

minfo：当前播放媒体的信息；

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

unsigned long player_get_extern_priv(int pid);

功能：获取该播放线程创建是传入的priv值；

阻塞：非阻塞

主要参数：

pid：播放器id；

返回值：priv的值；

int player_start_play(int pid);

功能：开始播放，如果init参数设置了need_start;需要发送开始播放命令；

阻塞：非阻塞

主要参数：

pid：播放器id；

返回值：0为成功，

其他请参考player错误头文件；

char * player_status2str(player_status status);

返回值转换为字符串：

## 基于amplayer库的简单player

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <fcntl.h>

#include <string.h>

#include <syslog.h>

#include <unistd.h>

#include <errno.h>

#include <sys/mman.h>

#include <sys/stat.h>

#include <signal.h>

#include <getopt.h>

#include <player.h>

#include <log_print.h>

//#include <version.h>

int main(int argc,char ** argv)

{

play_control_t ctrl;

int pid;

if(argc<2)

{

printf("USAG:%s file\n",argv[0]);

return 0;

}

player_init();

memset(&ctrl,0,sizeof(ctrl));

ctrl.file_name=argv[1];

ctrl.video_index=-1;

ctrl.audio_index=-1;

ctrl.sub_index=-1;

pid=player_start(&ctrl,0);

if(pid<0)

{

printf("play failed=%d\n",pid);

return -1;

}

while(!player_thread_stop(player_get_state(pid)))

usleep(10000);

player_stop(pid);

player_exit(pid);

printf("play end=%d\n",pid);

return 0;

}

依赖库：

libamplayer libamcontroler libamplayer libamcodec libavformat libavcodec libavutil libamadec

# 7.FFMPEG接口开发

## 数据流接口

数据流的接口控制结构体：

typedef struct URLProtocol {

const char *name;

int (*url_open)(URLContext *h, const char *filename, int flags);

int (*url_read)(URLContext *h, unsigned char *buf, int size);

int (*url_write)(URLContext *h, unsigned char *buf, int size);

int64_t (*url_seek)(URLContext *h, int64_t pos, int whence);

int (*url_close)(URLContext *h);

struct URLProtocol *next;

int (*url_read_pause)(URLContext *h, int pause);

int64_t (*url_read_seek)(URLContext *h, int stream_index,

int64_t timestamp, int flags);

int (*url_get_file_handle)(URLContext *h);

int (*url_getbuflevel)(URLContext *h);

int (*url_ioctl)(URLContext *h,int cmd,unsigned long param1,int size);

} URLProtocol;

定义这个接口体对应的函数，然后使用av_register_protocol(prot);函数注册到player里面；

比如，使用bt下载库来下载数据流，可以注册一个bt接口：

URLProtocol bt_protocol = {

" bt ",

bt _open,

bt _read,

bt _write,

bt _seek,

bt _close,

.url_get_file_handle = bt _get_file_handle,

};